1. Einleitung

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und das Vertrauen in unsere Dienstleistung!

Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie mit Mac arbeiten.

Für eine korrekte Profilierung Ihres Druckers ist es wichtig, dass Sie unsere Anleitung genau befolgen. Nur so können Sie uns einen fehlerfreien und farbneutralen Ausdruck zusenden.

Die Grundlage für ein farbverbindliches ICC-Profil ist ein farbneutraler Ausdruck der Referenzdateien.

Wir empfehlen für einen fehlerfreien Referenzdruck das Hilfsprogramm ACPU. Die Firma Adobe hat dieses Hilfsprogramm speziell für den farbneutralen Ausdruck von Referenzdateien entwickelt und stellt dieses Programm kostenlos zur Verfügung. Im „Adobe Color Printer Utility“ (ACPU) wird das Farbmanagement direkt deaktiviert.

Wir haben versucht in der Anleitung alle Schritte abzubilden. Aus diesem Grund sieht der Vorgang auf den ersten Blick etwas aufwendig aus. Lassen Sie sich bitte von der Länge der Anleitung nicht täuschen, mit ACPU ist ein farbneutraler Ausdruck sehr einfach.

2. Drucker prüfen

Vor dem Drucken der Referenzdatei empfehlen wir dringend den Drucker zu testen. Bitte überprüfen Sie den Tintenstand & Tintendüsen. Am besten eignen sich die Diagnosetools, welche bei den meisten Druckern mitgeliefert werden. Erstellen Sie einen Düsentest. Im Ausdruck dürfen keine Lücken oder Streifen erscheinen. Dies wäre ein eindeutiges Zeichen dafür, dass nicht alle Farben ordnungsgemäß gedruckt werden. Falls nötig, führen Sie bitte eine Druckkopfreinigung durch.

3. Komplettpaket

Schritt 3.1 – Wählen der richtigen Datei Sie haben von uns eine E-Mail mit einer  Zip Datei . Öffnen Sie diese Mail und Entpacken  Sie die Zip Datei.

Schritt 3.2 – Entpacken der Datei

Dies ist nur notwendig, falls Sie eingestellt haben ZIP-Dateien immer manuell zu entpacken!

1 Machen Sie einen Doppelklick auf die verpackte Datei und Ihnen wird ein zweiter, normaler Ordner bereitgestellt, den Sie nun öffnen können. Die ZIP-Datei bleibt bestehen und kann entweder behalten oder entfernt werden.

Nach erfolgreichem Dekomprimierung erhalten Sie eine Datei mit folgendem Inhalt:

4. Download ACPU

Zum Ausdrucken der Referenzdateien empfehlen wir das Hilfsprogramm „ACPU“. Der Download dieses Programms wird in den nächsten Schritten detailliert erklärt.

Schritt 4.1 – Download

Öffnen Sie zunächst den folgenden Link in Ihrem Browser:

deutsche Seite:

https://helpx.adobe.com/de/photoshop/kb/no-color-management-option-missing.html

englische Seite: Bitte verwenden Sie diesen Link wenn die deutsche Seite zu einer Fehlermeldung führt!

https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/no-color-management-option-missing.html

Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf die auf dem Bild im roten Bereich markierte Datei, um das Programm herunterzuladen.

Schritt 4.2 – Datei im Verzeichnis speichern

Die Datei wird nun automatisch in dem von Mac vorgefertigten „Downloads“-Ordner gespeichert.

Schritt 4.3 - Entpacken der Datei „ACPU“

Dies ist nur notwendig, falls Sie eingestellt haben ZIP-Dateien immer manuell zu entpacken!

1 Machen Sie einen Doppelklick auf die verpackte Datei und Ihnen wird ein zweiter, normaler Ordner mit der Endung „.dmg“ bereitgestellt, den Sie nun öffnen können. Die ZIP-Datei bleibt bestehen und kann entweder behalten oder entfernt werden.

5. Ausdruck der Referenzdateien mit ACPU

Schritt 5.1– Öffnen des Programms ACPU

Nach erfolgreicher Dekomprimierung öffnen Sie die Datei „ACPU.dmg“ mittels Doppelklick. Es öffnet sich ein zweites Fenster.

Machen Sie bei der Datei „Adobe Color Printer Utility“ einen Rechtsklick und wählen das Feld „Öffnen“ aus.

Info: Wenn Sie sofort mittels Doppelklick versuchen die Datei zu öffnen, werden manche Apple-Rechner das Öffnen des Programms verhindern. Diese Meldung sieht so aus und kann einfach mit „OK“ wieder beendet werden. Öffnen Sie dann das Programm, wie unter Schritt 5.1 beschrieben.

Schritt 5.2 – Sicherheitswarnung

Wenn Sie die Datei also mit dem Rechtsklick und „Öffnen“ aufmachen, erscheint diese Meldung. Klicken Sie auf „Öffnen“.

Info: Sie können der Anwendung ohne Probleme vertrauen. Diese Meldung ist eine Standartmeldung.

Schritt 5.3 – Laden der Dateien

Es erscheint ein Dialogfenster zum Öffnen der TIF-Dateien. Navigieren Sie zum Downloadordner, in dem sich die vorher heruntergeladenen Dateien befinden. Wählen Sie den Ordner der Referenzdrucke und klicken Sie auf den Ordner „Referenzdateien“.

WICHTIGER HINWEIS!!! Hier müssen Sie den vorhin entpackten Ordner des Komplettpakets auswählen.

WICHTIGER HINWEIS!!! Hier müssen Sie den vorhin entpackten Ordner des Komplettpakets auswählen.

Abhängig vom gekauften ICC-Profil finden Sie in diesem Verzeichnis eine oder mehrere TIF-Daten. Klicken Sie auf die erste Datei und anschließend auf „Öffnen“.

Info: Falls Sie die Downloaddaten noch nicht gespeichert haben, müssen Sie diesen Schritt noch nachholen und die Referenzdateien in ein Verzeichnis Ihrer Festplatte speichern.

Die Referenzdateien finden Sie in dem erhaltenden Komplettpaket.

Schritt 5.4 – Seite einrichten

Klicken Sie auf „File“ und „Page Setup…“.

Es öffnet sich ein Dialogfenster. Stellen Sie hier den richtigen Drucker, die Papiergröße und die Ausrichtung ein.

HINWEIS!!!

Je nach Referenzdatei müssen Sie folgende Werte einstellen:

Größe: Format A4 - für RGB- und RIP-Profile

Ausrichtung:

Die Sublimationsprofile benötigen wir im Querformat.

Bestätigen Sie mit „OK“.

Schritt 5.5 – Drucken

Nun können Sie die Datei ausdrucken.

1. Klicken Sie auf „File“

2. Klicken Sie auf „Print …“

3. Ein Dialogfenster öffnet sich.

Schritt 5.6 - Druckertreiber

Je nach Modell des Druckers sehen die Druckdialoge unterschiedlich aus.

Um mehr Einstellungen tätigen zu können, klicken Sie auf „Show Details“.

Die richtigen Einstellungen für Druckertreiber finden Sie hier.

WICHTIG: Weitere notwendige Einstellungen sind bei Mac hier zu finden:

Gehen Sie nun zu „Color Matching“ Hier sollten nun alle Einstellungen ausgegraut sein. Dies bedeutet, dass ACPU das Farbmanagement deaktiviert hat. Anmerkung: Sind die Einstellungen nicht ausgegraut, wählen Sie „ … Color Controls“

Einstellungen:

Druckqualität: Hier können Sie die gewünschte Druckqualität wählen. Wählen Sie die Einstellung, die Sie normalerweise für Ihre Sublimationsdruck verwenden.

Druckmaterial: Drucke welche sublimiert werden, verändern bei der Sublimation die Farben. Aus diesem Grund benötigen wir die Referenzdrucke auf dem fertigen Material (Tasse, T-Shirt, etc.). Diesen Gegenstand senden Sie dann uns. Wir vermessen die Farben auf dem Gegenstand und erstellen im Anschluss das ICC-Profil.

Format: Bitte stellen Sie das richtige Format ein (Querformat) und deaktivieren Sie die Option „Randlosdruck“.

ACHTUNG!!! Die Referenzdrucke für Sublimationsprofile benötigen wir unbedingt auf dem Trägermaterial.

Wenn Sie das Profil Sublimation Stoffe gewählt haben, achten Sie bitte darauf, dass der bedruckte Gegenstand KEINE abgerundeten Flächen hat (Tassen, Gläser)! Für die Profilierung von Gläsern und Tassen ist nur das Sublimation Tasse möglich.

UNSER TIPP!!! Bei den späteren Ausdrucken unter Verwendung der von uns erstellten ICC-Profile, müssen Sie die gleichen Einstellungen wählen. Es ist hilfreich, wenn Sie Ihre Angaben notieren oder als Vorlage abspeichern.

Bitte achten Sie auf die richtige Farbeinstellung. Deaktivieren Sie alle automatischen Farbanpassungen. Wählen Sie, wenn möglich, eine manuelle Farbeinstellung und stellen Sie, wenn vorhanden, alle Farbregler auf einen neutralen Wert.

6. Deaktivierung des Farbmanagements im Druckertreiber

Das Farbmanagement muss auf Druckertreiberebene deaktiviert werden.

Bevor Sie nun mit den neuen Ausdrucken bei Ihrem Drucker beginnen können, überprüfen Sie ob das Farbmanagement im Druckertreiber von ACPU automatisch deaktiviert wurde.

Schritt 6.1 – Color Matching

Hier sollten nun alle Einstellungen ausgegraut sein. Dies bedeutet, dass ACPU das Farbmanagement deaktiviert hat. Sie müssen also keine weiteren Einstellungen durchführen!

Anmerkung: Sind die Einstellungen nicht ausgetraut, wählen Sie „ … Color Controls“

Bitte verwenden Sie die Windows-Anleitung, wenn Sie das Betriebssystem Windows verwenden oder die Anleitung für Mac, wenn Sie mit diesem Betriebssystem arbeiten.

Alle Dateien finden Sie im dritten Ordner „03 – Deaktivieren des Farbmanagements“.

7. Der Ausdruck

Nun können Sie den Ausdruck vornehmen. Legen Sie das von Ihnen für die Profilierung vorgesehene Papier in den Drucker.

Achtung: Für unterschiedliche Druckmaterialien benötigen Sie verschiedene ICC-Profile.

Wenn Sie alle Anweisungen befolgt haben, sollte der Referenzausdruck nun richtig ausgedruckt werden und ungefähr so, wie in der Abbildung oben dargestellt, aussehen.

8. Ausdruck weiterer Seiten

Bitte starten Sie wieder mit Punkt 4.3 und drucken Sie ALLE SEITEN aus.

9. Nach dem Ausdruck

Schritt 9.1 – Überprüfen der Maße

Überprüfen Sie die Maße, die sich auf jeder Seite ganz oben befinden. Diese Angaben zur Größe beziehen sich auf den strichlierten Rahmen und müssen mit Ihren Ausdrucken übereinstimmen.

ACHTUNG!!! Dieser Rahmen muss vollständig sichtbar sein und darf nicht abgeschnitten sein!

Stimmen die Maße mit großen Abweichungen nicht überein, können wir keinen Scan der Referenzblätter durchführen.

HINWEIS!!! ACPU druckt manchmal etwas kleiner (ca. 10%). Diese Verkleinerung ist im Toleranzbereich.

Schritt 9.2 – Ausfüllen der Felder

Nun füllen Sie bitte ALLE Felder auf der ersten Seite des Ausdruckes aus.

10. Senden der Ausdrucke

Wenn Sie denken, dass alle oben genannten Punkte richtig durchgeführt wurden, senden Sie Ihre Ausdrucke an folgende Adresse:

TiDis Berlin

Abt. Sublimation & ICC Profil

Neckarstraße 5

12053 Berlin

ACHTUNG!!! Achten Sie auf eine Trocknungszeit von ca. 2 Stunden.

Falten oder knicken Sie den Ausdruck beim Versand nicht, da wir sonst keine Messung durchführen können.